ICS 13.100

CCS C 52

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T XXX—XXXX

手腕部重复或用力作业职业接触评估标准

Assessment standards for occupational exposure to repetitive or forceful hand and wrist operations

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

目     次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评估程序	2

5 正确使用本标准的说明	9

附  录  A （资料性） 评估流程图

附  录  B （资料性） 测量方法	10

附  录  C （资料性） 调查与测量记录表	14

附  录  D （资料性） 正确使用本标准的说明	23

# 前  言

本标准为推荐性标准。

本标准由国家卫生健康标准委员会职业健康标准专业委员会负责技术审查和技术咨询，由中国疾病预防控制中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委职业健康司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准起草单位：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、北京大学第三医院、深圳大学、深圳市职业病防治院、新疆医科大学。

本标准主要起草人：贾宁、王忠旭、李涛、李树强、张美辨、莫仕围、张乃兴、关里、胡新尧、李富业。

手腕部重复或用力作业职业接触评估标准

范围

本标准规定了手腕部重复或用力作业的职业接触评估方法及其相关技术要求。

本标准适用于工作场所日累计从事手腕部重复用力作业时间≥4小时的劳动者职业健康危险评估。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GBZ 336 职业性腕管综合征诊断标准

GB/T 31002.1 人类工效学 手工操作 第1部分：提举与移送

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

ISO 11228-2:2007 人体工效学—手动操作—第2部分：推和拉（Ergonomics — Manual handling — Part 2: Pushing and pulling）

ISO 11228-3:2007 人体工效学—手动操作—第3部分：高频低负荷搬运（Ergonomics — Manual handling — Part 3: Handling of low loads at high frequency）

ISO/TR 12295 人体工效学国际标准在手动操作中的应用文件及静态工作姿势评估（Ergonomics — Application document for International Standards on manual handling (11228-1,11228-2,11228-3)and evaluation of static working postures (11226) )

术语和定义

GBZ 336—2025《职业性腕管综合征诊断标准》界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

- 手腕部  hand and wrist

- 手腕关节及其周围结构。包括腕骨和与前臂的桡骨、尺骨相连接的部分。

- 注：由于手腕部的活动和用力通常需要手部肌肉的协同参与，评估手腕部用力时应综合考虑手部与腕部的联合作用。

- 作业周期  work cycle

- 在一定时间内重复进行的一系列相同作业任务的一个完整循环。

- 峰值力  peak force；PF

- 在特定作业任务中，劳动者手腕部位承受的最大用力值。该数值通过测量劳动者在执行特定任务时手腕部的实际用力情况获得，通常取整个任务期间所有测量值中的第90百分位数值。

- 标化峰值力  normalized peak force；NPF

- 在特定作业任务中，描述劳动者手腕部承受的最大用力值相对于其个体最大用力能力的标准化指标。通过测量劳动者在执行特定任务过程中的峰值力（PF），并结合劳动者在特定姿势下的主要手腕部肌群的最大用力值进行标准化计算得出，结果以0到10的尺度范围表示。该指标通过消除个体差异，客观反映手腕部在特定作业任务中的相对用力强度。

- 手腕部活动水平  hand activity level；HAL

- 手腕部执行特定工作任务期间的活动强度的指标。根据手腕在执行特定工作任务期间用力的频次（如每秒用力次数）及工作周期（包括用力时间和恢复时间的比例）确定。

- 基于标化峰值里的手腕部重复用力作业职业接触参考限值  normalized peak force-based occupational exposure reference limit for repetitive and forceful hand and wrist operations；NPFOEL

- 在标准工作时间（8小时工作日、40小时工作周）下，劳动者因从事手腕部重复用力作业，长期反复接触工效学危险因素时，不至于引起绝大多数劳动者手腕部损伤的容许参考值。该参考值以基于手腕部活动水平的标化峰值力（NPFOEL）表示。

- 基于标化峰值里的手腕部重复用力作业行动水平参考值  normalized peak force-based action level reference limit for repetitive and forceful hand and wrist operations；NPFAL

- 当劳动者手腕部在重复用力作业中，标化峰值力水平达到需启动降低危险的控制措施或行动的参考值。该参考值以基于手腕部活动水平的标化峰值力（NPFAL）表示。

- 特定姿势参考力  posture-specific reference strength；PSRS

- 在劳动者执行特定任务前，根据其作业姿势（如腕部屈曲、背伸、桡尺偏等）及其人体测量学特征（如性别、年龄、身体尺寸等），通过专业设备或方法测量得到的最大用力值。PSRS用于标化实际用力，以消除个体差异对评估结果的影响，确保评估的准确性和客观性。

评估程序

评估程序涵盖危险因素识别、接触水平评估、危险判定以及控制措施制定等关键环节，形成了从危险识别到干预控制的完整闭环管理机制。评估流程见附录A。

4.1 危险因素识别

危险因素识别是评估的基础，应采用现场调查、检查表、人员访谈和测量等方法，全面识别手腕部重复用力作业中的工效学危险因素，包括作业姿势、用力负荷、重复频次、用力持续时间、恢复时间、工作组织、工作环境以及机器和工具的设计与使用等。测量方法参见附录B，调查与测量记录表参见附录C。

4.1.1作业姿势

通过工作观察识别双手手腕部用力的动作及相应姿势。若劳动者执行作业任务时出现腕部屈曲≥15°、背伸≥15°或桡尺偏≥15°中任一姿势，即可认定存在手腕部作业姿势危险。若不涉及上述三种姿势，则终止评估过程。测量方法参见附录B中的B.2，《作业姿势调查与测量记录表》参见附录C中的表C.2。

4.1.2 用力持续时间

观测劳动者手腕部用力的时间特性，包括作业周期内手腕持续施力的单次时长及标准工作日的累计时间。若日累计时间≥4小时，认定存在手腕部持续用力危险。测量方法详见附录B中的B.4，记录规范参见附录C中的表C.3。

4.1.3 周期性和重复性

在作业评估过程中，应选取能代表整体任务特征的典型时间段，该时间段须包含不少于5个完整的作业周期，并确保涵盖典型作业动作。通过直接观察或视频记录分析手腕部动作的重复频率。若手腕部动作重复频率≥4次/分钟，且该作业活动的日累计工时≥4小时，则认定存在手腕部重复作业危险。测量方法详见附录B中的B.4，记录规范参见附录C中的表C.3。

4.1.4 用力负荷

识别劳动者作业中手腕部施加的用力和相应的姿势，包括提举、放下、推拉以及搬运重物等动作。若在重复用力作业中，手部抓握工具或物品的重量≥4千克，且该作业活动的日累计工时≥4小时/日，则可认定该作业为手腕部用力作业。测量方法详见附录B中的B.3，记录规范参见附录C中的表C.3。

4.1.5 恢复时间

识别肌肉用力后的恢复时间，包括劳动者在一个作业周期内重复进行一系列相同作业任务后的休息时间，以及在一个工作日内除手腕部工作活动外的时间，判断肌肉用力后的恢复时间是否充足。测量方法详见附录B中的B.4，记录规范参见附录C中的表C.3。

4.1.6 工作组织

识别工作时间安排（如长时间连续作业）、休息时间设置（如休息时间过短）和轮班制度（如频繁轮班）以及工作节奏（如工作节奏过快或过慢）等工作组织中的不合理因素。

4.1.7 工作环境

识别工作场所的温度（如高温或低温）、振动、噪声（如高噪声水平）、照明（如照明不足）等环境条件中不符合职业卫生要求和职业卫生标准的因素。

4.1.8 机器和工具

识别机器的布局（如布局不合理导致操作不便）、操作节奏（如操作节奏过快），以及工具的手柄设计（如手柄形状不适合手部生理结构）、重量（如工具过重）、操作方式（如操作方式不符合人体自然动作）等不符合人体工效学原则的因素。

4.2接触评估

4.2.1 评估指标与方法

以HAL和NPF为评估指标，对劳动者的手腕部重复或用力作业职业接触水平进行量化评估。依据实际应用场景及精度需求，评估方法包括以下两种：

观察法适用于对精度要求较低的工作场所及用人单位初步筛查阶段，可通过直接观察或视频录像分析等方式获取相关信息。为确保评估结果可靠性，应安排至少三名具备评估经验的专业人员独立开展评估工作，并经充分讨论达成一致意见后，确定最终的HAL和NPF。

测量法适用于观察法难以获取足够准确数据，或对评估精度要求较高的工作场景。需借助专业的评估设备，如手腕部力传感手套、表面肌电仪等，精准获取HAL和NPF。职业卫生技术服务机构为用人单位提供职业接触评估服务，以及职业病诊断机构进行职业病诊断或确认劳动者手腕部活动水平与接触危险时，应优先采用测量法，以保证数据科学性、准确性、客观性，为后续职业健康管理决策提供有力依据。

4.2.2.1 HAL的确定

a) 观察法

采用直接观察或视频录像分析方法，评估劳动者手腕部的用力频次、用力持续时间及工作周期用力时间占比。若评估数据的用力频次和用力持续时间在表1的适用范围内，则依据表1确定HAL的等级；若超出表1的适用范围，则依据表2中的评分标准进行评估。

表1　基于用力频次和工作周期用力时间占比的HAL

| 用力频次（次/分钟）a | 工作周期用力时间占比（DC，%）b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜20 | 20-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 |
| 7.5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 60 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 120 | - | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 注： a 用力频次：指单位时间内完成的作业次数。例如，用力频次为7.5次/分钟，意味着每分钟完成7.5次作业。 b工作周期用力时间占比（DC，%）：指在一个完整工作周期内，手部用力时间占整个工作周期（包括用力时间和休息时间）的比例。例如，若一个工作周期为2秒，其中用力时间为1.5秒，则用力时间占比为75%（1.5 秒/2 秒×100%）。 - 表示该项数据不适用或不在评估范围内。 |  |  |  |  |  |

表2　HAL视觉模拟评分量表

| HAL分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 0 | 手部几乎完全静止，无任何动作。 |
| 1 | 手部动作极为稀少，动作缓慢，且动作之间有极长的停顿，几乎处于静止状态。 |
| 2 | 手部动作较为稀少，动作缓慢，动作之间的停顿时间较长。 |
| 3 | 手部动作偶尔出现，动作节奏较慢，动作之间有较短的停顿。 |
| 4 | 手部动作时有发生，动作节奏中等，动作之间几乎没有停顿。 |
| 5 | 手部动作频繁，动作节奏较快，动作之间仅有极短的停顿。 |
| 6 | 手部动作很频繁，动作节奏快，几乎没有间歇。 |
| 7 | 手部动作非常频繁，动作节奏极快，几乎连续不断。 |
| 8 | 手部动作极其频繁，动作节奏极高，难以察觉停顿。 |
| 9 | 手部动作连续不断，处于高强度的持续用力状态。 |

b) 测量法

使用专业测量或评估设备（如手腕部力传感手套、表面肌电仪等）评估劳动者手腕部的用力频次、用力时间及工作周期用力时间占比，直接读取相关参数并分析计算HAL值。在劳动者执行工作任务期间，应佩戴上述设备实时记录手腕部的用力数据。

HAL根据公式（1）计算。评估结果应当取最接近的整数。

(1)

式中：

HAL——手腕部活动水平，是根据手腕在执行特定工作任务期间用力的频率及工作周期（包括用力时间和恢复时间）确定的手腕活动强度指标，无单位；

- DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%；

- F——手腕部用力频次，即每秒钟内平均施加力的次数，单位为次/秒。

公式（1）中的DC总根据公式（2）计算。

(2)

式中：

DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%；

### DCi——第i个工作周期用力时间占比，单位为%；

### n ——一个工作日中的总工作周期数，单位为个；

### i ——用力周期的序号，取值范围1到n。

公式（2）中的DCi根据公式（3）计算。

(3)

式中：

### DCi——第i个工作周期用力时间占比，单位为%；

### ETi——单个工作周期手腕施力的持续时间（Effort Time, ET，单位为秒）；

### RTi ——单个工作周期手腕不进行任何施力的时间（Recovery Time, RT，单位为秒），包括手腕完全放松的时间以及手腕施力低于其最大力量10%的轻微活动时间，单位为秒。

4.2.2.2 NPF的确定

a) 观察法

根据劳动者在执行工作任务期间的用力表现，参照表3对NPF进行赋值。

表3 NPF估算表

| NPF | 用力情况 |
| --- | --- |
| 0 | 无用力：肌肉完全放松，无任何可见的肌肉紧张或动作，如手臂自然下垂放松。 |
| 0.5 | 极其轻微用力：肌肉有极轻微的收缩，几乎不可察觉，动作幅度＜1厘米，如手指轻触物体表面。 |
| 1 | 极轻微用力：动作幅度在1~5厘米之间，用力轻微，如轻轻握持笔或使用触摸屏。 |
| 2 | 轻微用力：动作幅度在5~10厘米之间，用力较轻，如使用轻质工具进行简单操作。 |
| 3 | 中等用力：动作幅度在10~15厘米之间，用力中等，如使用螺丝刀拧紧螺丝或轻柔抓取物体。 |
| 4 | 较强用力：动作幅度在15~20厘米之间，用力较强，如使用小型冲击工具或搬运中等重量物品。 |
| 5 | 强烈用力：动作幅度≥20厘米，用力强烈，如重物搬运或进行有力的推拉动作。 |
| 6 | 非常强烈用力：动作幅度≥25厘米，用力非常强烈，如持续抵抗重压或进行高强度手动操作。 |
| 7 | 接近极限用力：动作幅度≥30厘米，用力接近极限，如极限提举或紧急情况下的爆发性用力。 |
| 8 | 极限用力：动作幅度≥35厘米，用力达到极限，如高强度作业中的最后阶段用力。 |
| 9 | 超极限用力：动作幅度≥40厘米，用力超越常规极限，肌肉处于极端收缩状态，如高强度作业中的极端用力。 |
| 10 | 极端用力：动作幅度≥45厘米，用力达到人体生理极限，肌肉完全最大收缩，如高强度作业中的最后用力。 |

b) 测量法

### 测量NPF时，应按照以下步骤进行。

- 确定峰值力（PF）。

- 确定特定姿势参考力（PSRS）。

- 计算标化峰值力评估值（NPF）：根据公式（4）计算NPF。

(4)

式中：

- NPF——表示相对于特定姿势下人群的特定用力强度的标准化值。其参考范围为0-10，其中0代表无作用力，10代表最大用力，无单位；

- PF ——在整个任务期间手腕部每次用力过程的最大用力值，通常取所有最大用力值的第90百分位数值。使用压力手套测量时，其单位为牛顿；使用表面肌电仪测量时，其单位为微伏。

- PSRS——根据特定姿势（如腕部屈曲、背伸、桡尺偏等）和劳动者的人体测量学特征（如性别、年龄等）确定的基准最大用力值。测量 PSRS 时，应在劳动者执行特定任务前进行，单位与PF一致。

- 4.2.3 多个工作任务的评估

当存在多种不同的手腕部作业任务时，应根据任务类型（见附录B表B.3“任务类型”列）选择相应的评估方法。多个工作任务包括分为以下两种情况：

- a）多个任务在同一周期完成的整体任务评估

当整个工作日中多个工作任务在同一周期内完成时（例如，汽车制造作业中某内饰装配岗位的前面板装配、车门装配和前座椅装配三个任务在一个工作周期内同时完成，并以此工作周期重复循环操作），所有子任务应合并视为一个整体任务进行评估（标注为“同一周期任务”），直接计算整体的HAL和NPF，无需拆分或加权。

- b）多个任务以独立任务周期完成的评估

当整个工作日中多个工作任务以不同的工作周期分别完成时（例如，上午完成前两个任务的独立循环，下午完成第三个工作任务的独立循环），应将这些任务分解为独立的重复周期任务进行记录和评估。每项任务需标注为“独立周期任务”，并采用时间加权平均法（Time-Weighted Average, TWA）分别计算HALTWA和NPFTWA。具体计算公式如下：

HALTWA根据公式（5）计算。

(5)

式中：

- HALTWA——时间加权平均手腕部活动水平，无单位；

- HALj——第j个独立周期任务的HAL值，无单位；

- Tj  ——第j个独立周期任务的用力时间，单位为秒；

- m  ——整个工作日内的独立周期任务总数，单位为个。

NPFTWA根据公式（6）计算。

(6)

式中：

NPFTWA——时间加权平均标化峰值力评估值，用于综合评估劳动者在多个不同工作任务中的手腕部用力情况。该值根据每个工作任务的NPF及其所占时间计算得出，能够更准确地反映劳动者在整个工作日中的接触水平，无单位；

### NPFj——第j个独立周期任务的NPF值，无单位；

### Tj  ——第j个独立周期任务的时间，单位为秒；

### m  ——整个工作日内的独立周期任务总数，单位为个。

4.3 危险判定

危险判定通过接触水平评估结果与参考限值的对比，确定作业的职业健康危险等级。判定方法包括：

4.3.1 危险判定方法

图1显示了基于HAL的NPFOEL曲线和NPFAL曲线，实线为基于HAL的NPF接触限值参考值（即NPFOEL曲线），虚线部分为基于HAL的NPF行动水平参考值（即NPFAL曲线）。表4列出了基于HAL的NPFOEL和NPFAL的具体数值，可用于对劳动者的职业接触水平进行危险判定。

图1　基于HAL的NPFOEL曲线和NPFAL曲线

表4　基于HAL的NPFOEL和NPFAL参考限值

| HAL | NPFOEL | NPFAL |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5.60 | 3.60 |
| 1 | 5.04 | 3.04 |
| 2 | 4.48 | 2.48 |
| 3 | 3.92 | 1.92 |
| 4 | 3.36 | 1.36 |
| 5 | 2.80 | 0.80 |
| 6 | 2.24 | 0.24 |
| 7 | 1.68 | 0 |
| 8 | 1.12 | 0 |
| 9 | 0.56 | 0 |

备注：

⑴ NPFAL的适用范围：依据公式NPF=3.6-0.56×HAL，当HAL值在1～6.4之间时，NPFAL具有非零值，适用于作业危险评估的场景。若HAL超过6.4，NPFAL取值为0，此时应主要参考NPFOEL进行危险评估。

⑵ NPFOEL的适用范围：依据公式NPF=5.6-0.56×HAL，NPFOEL适用于HAL在1～9之间的作业场景，该参考值用于评估手腕部重复用力作业的职业接触危险。

4.3.2 判定标准

依据基准曲线查图法或限值对照查表法中的任一方法进行判断，确定危险等级如下：

低危险：NPF＜NPF AL。

中危险：NPF AL≤NPF＜NPF OEL。

高危险：NPF≥NPF OEL。

4.4 控制措施制定

根据危险等级确定控制策略，见表5。

表5　基于职业接触危险等级的控制策略

| 危险等级 | 说明 | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| 低危险 （容许接触水平， 绿色） | 实际接触水平低于行动参考值。在当前作业条件下，劳动者从事的手腕部重复用力作业的健康危险较低，处于可接受范围。 | 维持现有控制措施，确保其持续符合低危险标准。若劳动者提出抱怨或工作任务、作业方式发生变化，应及时进行职业健康危险评估。 |
| 中危险 （需采取进一步行动， 黄色） | 实际接触水平超出行动参考值，但低于职业接触参考限值。在当前作业条件下，劳动者从事的手腕部重复用力作业可能存在健康危险，建议采取职业卫生行动。 | 优化作业流程，减少重复用力频率，增加休息时间，提供针对性培训。每3年进行1次职业接触评估，重点检查作业姿势、用力负荷、用力频率、用力持续时间和恢复时间。 |
| 高危险 （不可接受接触水平， 红色） | 实际接触水平超出职业接触参考限值。在当前作业条件下，劳动者从事的手腕部重复用力作业存在较大健康危险，需尽快采取干预措施。 | 重新设计作业流程，采用工程控制（如自动化设备、符合工效学要求的设计与改造）、管理控制（如轮岗、调整接触时间）等措施，并提供腕部防护装备（如腕部支撑或保护器具），确保接触强度降至职业接触参考限值（NPF OEL）以下。每年定期进行职业接触评估，确保危险得到有效控制。重点检查作业姿势、用力负荷、用力频率、用力持续时间和恢复时间。 |

- 5 正确使用本标准的说明

参见附录D。

附  录  A
 （资料性）

评估流程图

- A.1 手腕部重复或用力作业职业接触评估流程图

图A.1 手腕部重复或用力作业职业接触评估流程图

附  录  B
                                     （资料性）
                                      测量方法

- B.1 测量方法与职业性腕管综合征诊断依据

本附录描述的测量方法旨在评估手腕部重复用力作业，为职业性腕管综合征的诊断提供依据。通过测量作业姿势、用力负荷、重复频次等参数，可量化劳动者的职业接触水平，对确定劳动者是否符合职业性腕管综合征诊断标准（如连续3年及以上的职业史、特定姿势下的重复或用力作业等）至关重要。测量结果可作为诊断时的客观依据，与临床症状、神经电生理检查和腕部高频超声检查结果相结合，以确保诊断的准确性和公正性。

- B.2 作业姿势测量

本测量方法用于评估劳动者执行任务时的作业姿势，包括腕部屈曲、背伸、桡尺偏等姿势的角度，为职业性腕管综合征诊断中的腕部重复作业定义提供客观依据。测量方法包括但不限于观察法、摄像/摄影法、三维光电或超声波测量系统、倾斜仪和测角仪等身体佩戴测量设备。所选测量方法应基于姿势评估的准确性需求。通常直接观察法能满足基本评估要求，无需额外使用复杂测量系统或设备。但在对姿势评估精度要求更高的场合，应采用相应测量系统或设备。

- B.3 作业负荷测量

本测量方法用于评估劳动者执行任务时的用力负荷，包括手部抓握工具或物品的重量，为职业性腕管综合征诊断中的腕部用力作业强度要求提供客观依据。

- B.3.1 直接测量

- B.3.1.1基本要求

- B.3.1.1.1 测量工具：在可行的情况下，应使用力传感器直接测量工作人员工作过程中的用力。可采用的工具包括但不限于张力计、推拉力计、手腕部力传感手套等。

- B.3.1.1.2 姿势因素：考虑手部姿势、手腕偏移或前臂旋转等因素，因为这些姿势会影响力量的施加。

- B.3.1.1.3 设备精度和重量：确保测量设备具有足够的精度和灵敏度，以准确捕捉力量变化。设备应轻便，以减少对工作人员自然工作流程的干扰。

- B.3.1.2 力传感手套

B.3.1.2.1 设备要求：手腕部力传感手套需满足以下条件：在手腕部关键位置配备高灵敏度和高准确性的力传感器，确保监测过程中不产生位移，以保证测量数据的准确性；手套应轻便且易于穿戴，尽量减少对工作人员自然工作流程的干扰；能够捕捉手部姿势、手腕偏移和前臂旋转等影响手部用力负荷的因素；配备相应的软件，用于数据传输至计算机或移动设备，并具备数据存储、分析和计算功能。

- B.3.1.2.2测量方法

设备准备：确保手套正常工作，根据用户手部大小调整贴合度，并在测量前校准传感器，确保灵敏度和准确性。

数据采集：受试者静息状态下佩戴手套，记录基础数据；任务过程中，实时记录手部用力数据。

数据传输与存储：可采用实时传输或事后传输。实时传输便于即时监控和分析；事后传输则在任务完成后将数据导出至计算机或移动设备进行存储。

数据分析：使用配套软件处理采集的数据，计算手部用力负荷等指标。

- B.3.2 表面肌电仪测量

- B.3.2.1 测量方法：使用表面肌电仪测量手腕部屈肌或伸肌最大主动收缩（Maximum Voluntary Contraction，MVC）和工作过程中的表面肌电（Surface Electromyography，sEMG）信号。将工作过程中实测的所有用力sEMG信号的第90百分位数除以MVC时的sEMG信号最大幅值，间接定量评估HAL和标NPF。

- B.3.2.2 MVC测试：在手腕部特定姿势（前臂内旋、前臂外旋、手腕尺侧偏、手腕桡侧偏、手腕屈曲和手腕伸展）下进行最大主动抗阻收缩并保持30s，同步记录sEMG信号。MVC测试得到的sEMG信号最大幅值代表被测人员关节和姿势可以自主产生的最大扭矩或力量（手腕部特定姿势的参考力量），用于手腕部外力负荷的标准化。

- B.3.2.3 测量肌肉群：肌电传感器（电极）牢固贴放在腕屈肌或腕伸肌。电极贴放位置与被测人员主要使用的手腕部姿势的肌肉相匹配，具体肌肉名称和对应位置见表A.1和图A.1。在工作周期内，首先记录被测人员静息状态的sEMG信号30s；随后，被测人员开始工作，记录其工作工程中的sEMG信号，直至工作周期结束。

- B.3.2.4 计算HAL：基于静息时sEMG信号的平均值和标准差，确定每个工作周期的开始时间、结束时间、手腕部用力时间和休息时间。据此计算工作周期用力时间占比（DC）和用力频次（F），最终得出HAL。

- B.3.2.5 计算NPF：基于确定的工作周期，将对应sEMG信号幅值排序，获取第90百分位数对应的sEMG信号幅值。使用MVC测试时的sEMG信号幅值进行标准化，计算得到NPF。

表B.1　手腕部姿势对应的主要手腕部肌群

| 手腕部姿势 | 被测肌群 | 代表性动作举例 |
| --- | --- | --- |
| 手腕背曲 | 指伸肌（图a） | 提举重物：在提举重物时，手腕需要采取前屈（提）或后伸（举）的姿势用力，指伸肌在此过程中伸展手指以牢固抓握和提起物品。 |
| 手腕前屈 | 尺侧腕屈肌（图b） | 搬运物料：生产线上的劳动者在搬运物料时，手腕前屈以抓住重物，尺侧腕屈肌协助完成这一动作。 |
| 手腕尺侧偏（内收） | 尺侧腕伸肌（图c） | 使用扳手：机械维修劳动者在拧紧或松开螺栓时，手腕尺侧偏转以适应扳手的角度，尺侧腕伸肌在此动作中起到关键作用。 |
| 手腕桡侧偏（外展） | 桡侧腕屈肌（图d） | 操作控制杆：在操作机床或起重机时，劳动者的手腕桡侧偏转以控制方向，桡侧腕屈肌在此过程中提供必要的力量和稳定性。 |
| 注：前臂内旋（旋前）、前臂外旋（旋后）姿势不直接增加手腕部用力负荷，实际操作时，选择手腕部实际用力的肌肉进行测量。 |  |  |

图B.1　手腕部主要肌群的体表位置（红色×标记处）和表面肌电电极贴放位置（亮绿色圆点标记处）

a.指伸肌位于前臂后面正中距离手腕约2/3处；b.尺侧腕屈肌位于前臂前内侧距离手腕约2/3处；

c.尺侧腕伸肌位于前臂后内侧距离手腕约2/3处；d.桡侧腕屈肌位于前臂前外侧距离手腕约2/3处。

- B.4 频率与时间测量

本测量方法用于评估劳动者在执行任务时的动作重复频次和用力时间占比。为职业性腕管综合征诊断中的动作重复频率和累计工时要求提供客观依据。

- B.4.1 简单离散作业

简单离散作业是指作业活动由多个独立且间隔明显的工作单元组成，每个工作单元的持续时间较短且相对固定（一般不超过 30 秒），如装配线上的零部件组装等。对于简单离散的作业，可采用计数器测量作业频次，通过测量每个作业周期的时间，计算作业的平均时间，作为作业时间的参考。

- B.4.2 连续作业

连续作业是指作业活动不间断进行，且每个作业周期的时间相对固定（一般不超过 1 分钟）的作业类型，如流水线生产作业等。对于连续作业，可通过测量作业时间作为作业时间的参考；通过高精度计时器或自动化系统记录作业频次，计算作业的平均频次。

- B.4.3 非连续作业

非连续作业是指作业活动存在明显的时间间隔，且每个作业周期的时间相对较长且不固定（一般超过 1 分钟）的作业类型，如设备点检、维护保养等。对于非连续作业，可通过测量每个作业周期的时间，计算作业的平均时间，作为作业时间的参考；通过计数器或自动化系统记录作业频次，计算作业的平均频次。

- B.4.4 精确测量方法

若需更精确的数据或对动作进行详细分析，可采用高精度测量技术，如计算机视觉或智能可穿戴传感器、表面肌电仪和压力传感器等实时监测。这些技术可记录和计算工作人员身体部位或工具的姿态和运动、肌肉用力频次与持续时间等。精确测量方法适用于所有类型的作业，包括简单作业、连续作业和非连续作业。

- 附  录  C
（资料性）
调查与测量记录表

C.1调查与测量记录表的设计与应用

本附录中的调查与测量记录表（表C.1～表C.3）设计用于收集与职业性腕管综合征诊断相关的关键数据。这些表格帮助记录劳动者的基本信息、作业姿势、手持物品重量以及重复和用力作业的具体参数，这些参数与职业性腕管综合征的诊断标准（如作业姿势、用力负荷、重复频次等）紧密相关。通过这些记录表收集的数据，可以为职业性腕管综合征的诊断提供客观依据。

C.2 基本信息

劳动者基本信息调查应使用表C.1。

表C.1　劳动者基本信息调查表a

| 调查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 调查/测量地点 |  |
| 劳动者姓名 |  |
| 工种或岗位 |  |
| 工作任务b |  |
| 注： a本表用于记录劳动者的基本信息和工作任务，帮助建立劳动者的职业健康基础档案。这对于职业性腕管综合征的二级预防和早期发现职业健康损害至关重要。通过记录劳动者的职业史和工作任务，可以为后续的职业健康危险评估和诊断提供基础数据。 b工作任务：如涉及多个工作任务，请分别描述。 |  |

C.3 作业姿势与手持物品重量的调查与测量

作业姿势与手持物品重量的调查与测量应使用表C.2。

表C.2　作业姿势与手持物品重量的调查与测量记录表a

| 调查与测量时间： 测量设备： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查与测量项目 |  | 左手 | 右手 |
| 作业姿势测量角度b | 腕部屈曲（≥15°） |  |  |
|  | 背伸（≥15°） |  |  |
|  | 桡尺偏（≥15°） |  |  |
| 作业时手部抓握工具或物品重量c（kg） |  |  |  |
| 注： a本表用于记录劳动者在执行工作任务时的作业姿势和手持物品的重量。这些数据与职业性腕管综合征的诊断标准紧密相关，特别是腕部屈曲、背伸、桡尺偏等姿势的角度测量和手持物品的重量。通过这些记录，可以评估劳动者是否符合职业性腕管综合征诊断中的作业姿势和用力负荷要求。 b作业姿势测量角度的测量方法见C.3.1； c作业时手部抓握工具或物品重量的测量方法见C.3.2。 |  |  |  |

C.3.1 作业姿势测量角度的测量方法

C.3.1.1测量工具

  - C.3.1.1.1 观察法

无需特殊工具，但建议使用视频录像设备辅助记录，以便后续分析。

  - C.3.1.1.2 测量法

使用量角器或电子测角仪。量角器应具备足够的精度（建议最小刻度为1°），电子测角仪可提供更高的测量精度。

C.3.1.2 测量步骤

C.3.1.2.1 观察法

通过直接观察或分析视频录像，记录劳动者在执行工作任务期间手腕部的姿势。如果腕部屈曲、背伸或桡尺偏的角度≥15°，记录具体角度值。若不满足≥15°，记录“无”。

  - C.3.1.2.2 测量法

  - C.3.1.2.2.1腕部屈曲和背伸

量角器：将量角器的轴心对准腕关节的中心位置（即手腕与手掌连接处的正中间）。量角器的一个臂与前臂的长轴平行（沿前臂方向），另一个臂与手背的长轴平行（沿手背方向）。确保量角器的轴心与腕关节中心对齐，读取并记录角度值。

电子测角仪：将电子测角仪的传感器对准腕关节中心位置，确保传感器与前臂和手背的长轴对齐，读取并记录角度值。

  - C.3.1.2.2.2 桡尺偏

量角器：将量角器的轴心对准腕关节的中心位置。量角器的一个臂与前臂的长轴平行（沿前臂方向），另一个臂与手的侧面（小指侧）平行（沿手的外侧方向）。确保量角器的轴心与腕关节中心对齐，读取并记录角度值。

电子测角仪：将电子测角仪的传感器对准腕关节中心位置，确保传感器与前臂和手的侧面（小指侧）对齐，读取并记录角度值。

C.3.1.3 特殊情况处理

C.3.1.3.1 若劳动者在执行任务时手腕部姿势变化频繁，建议多次测量并取平均值。

C.3.1.3.2 对于难以直接测量的姿势（如设备操作中），可通过视频录像分析或佩戴可穿戴传感器等设备进行测量。

C.3.1.3.3 对于无法使用量角器或电子测角仪测量的情况，可采用估算或查阅参考设备的技术手册或相关资料的方式获取角度数据。

C.3.1.4 记录要求

单位为度（°），精度保留到小数点后一位。若该姿势未出现或角度小于15°，标注“无”。

C.3.2 作业时手部抓握工具或物品重量的测量方法

C.3.2.1 测量工具

使用电子秤或弹簧秤。测量前，确保电子秤或弹簧秤已校准并处于零位。

C.3.2.2 测量方法

将劳动者手持的工具或物品放置在秤上，确保工具或物品放置稳定，避免晃动或倾斜。读取并记录秤的重量显示值。

C.3.2.3 特殊情况处理

对于无法直接称重的物品（如固定设备），可通过以下方式获取重量数据：

估算：根据物品的外观、材质、体积和密度等参数进行合理估算。例如，对于形状规则的物品，可测量其尺寸，估算其体积，再结合材质的密度计算重量。

查阅技术文档：参考设备的技术手册或相关资料获取准确重量。

C.3.2.4 记录要求

单位为千克（kg），精度保留到小数点后两位。若某一手未持物品，标注“无”。

C.4 重复和用力作业调查与测量

重复和用力作业调查与测量应使用表C.3。

表C.3　重复用力作业调查与测量记录表a

| 调查与测量时间： 测量设备： 特定姿势参考力量（PSRS，牛顿）b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 任务c | 工作 时间段d | 工作 周期e | 任务 类型f | 手腕部 用力频次 （用力次数/秒）g | 用力 持续时间（秒）h | 非用力 时间（秒）i | 工作 周期用力时间占比（%）j | 峰值力 （PF，牛顿）k | 标化 峰值力评估值（NPF）l |
| 任务1 | 时间段1（工作初始阶段）m | 周期1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间段2（工作中期阶段）n | 周期1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间段3 （工作结束阶段）0 | 周期1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周期5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务2 | 同任务1 | 同任务1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： a 本表用于记录劳动者在执行重复用力作业时的具体参数，包括动作的重复频次和用力时间占比。这些数据与职业性腕管综合征诊断中的动作重复频率和累计工时要求直接相关，为诊断提供客观依据。 b 特定姿势参考力量（PSRS，牛顿）：在工作开始前，根据劳动者在特定姿势（如腕部屈曲、背伸、桡尺偏等）下的姿势和人体测量学特征（如性别、年龄等）测量得到的基准最大力，用于标化实际用力，以抵消个体差异。通过测量法获取，使用手腕部力传感手套或表面肌电仪等专业设备进行测量。 c 工作任务：如涉及多个工作任务，请分别记录不同的工作任务。 d 工作时间段：记录每个任务中的不同时间段，例如上午、下午或工作日的不同阶段。 e 工作周期：在每个时间段内记录单个工作周期的数据。如果每个工作周期的作业活动具有较高的相似度，可以考虑在工作周期的开始、中间和结束这三个关键阶段分别记录数据，每个阶段记录五个周期的数据。 f 任务类型：标注为“同一周期任务”时，表示该工作周期内包含多个子任务（如抓取、组装、放置），所有子任务参数合并记录为一行，无需拆分计算；标注为“独立周期任务”(如上午拧螺丝、下午搬运物料)时，需单独记录并按公式（7）、（8）计算时间加权平均值（TWA）。 g 手腕部用力频次（用力次数/秒）：单位时间内手腕部用力的次数，用于评估手腕部活动的频率。通过观察法或测量法获取。观察法包括直接观察劳动者手腕部的用力频次或分析视频录像中的用力动作；测量法使用手腕部力传感手套或表面肌电仪等专业设备记录手腕部用力数据，计算单位时间内的用力次数。 h 用力持续时间（秒）：单次手腕部用力的持续时间，用于评估手腕部用力的时长。通过观察法或测量法获取。观察法直接观察或通过视频录像分析劳动者手腕部单次用力的开始和结束时间；测量法使用手腕部力传感手套或表面肌电仪等专业设备记录手腕部用力数据，确定单次用力的持续时间。 i 非用力时间（秒）：单次手腕部用力后恢复的时间，用于评估手腕部休息的时长。通过观察法或测量法获取。观察法观察劳动者手腕部用力后的休息时间；测量法使用专业设备记录手腕部用力数据，确定单次用力后的非用力时间。 j 工作周期用力时间占比（%）：整个工作周期内手腕部用力时间所占的比例，用于评估手腕部用力的强度和频率。通过公式计算得到，计算公式为：工作周期用力时间占比（%）=（单个工作周期内手腕施力的持续时间（秒） /（单个工作周期内手腕施力的持续时间（秒）+ 单个工作周期内手腕不进行任何施力的时间（秒））×100%。 k 峰值力（PF，牛顿）：手腕部在执行任务期间施加的最大用力值，用于评估手腕部用力的强度。通过测量法获取，使用手腕部力传感手套或表面肌电仪等专业设备测量手腕部在任务期间施加的最大用力，通常取整个任务期间手腕部施加所有最大用力的第90百分位数值。 l 标化峰值力评估值（NPF）：手腕部在执行特定任务过程中承受的最大用力负荷，相对于特定姿势下被测人群的最大用力值进行标准化处理所得的结果，用于评估手腕部用力的相对强度。通过观察法或测量法获取。观察法参照正文中的表4《标化峰值力估算表》对NPF进行赋值；测量法根据实际观察或测量的PF和PSRS计算NPF， 计算公式为：NPF= m 时间段1（工作初始阶段）：记录工作日开始后的前2小时或首个任务集中期的数据（如上午8:00-10:00）。 n 时间段2（工作中期阶段）：记录工作日中间阶段的数据，通常为任务强度较高或持续时间较长的时段（如上午10:00-12:00）。 o 时间段3（工作结束阶段）：记录工作日最后阶段的数据，需特别关注疲劳累积与恢复时间（如下午14:00-16:00）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.5 评估计算过程举例

本节通过三个典型行业案例，展示不同评估方法（观察法、公式法、测量法）在实际工作场景中的应用流程，涵盖电子制造、汽车装配和建筑工地等场景。

C.5.1 劳动者1（电子厂流水线劳动者）：观察法

背景信息：某电子厂流水线劳动者，每日重复插拔电路板，作业周期8秒/次，手持工具重量1kg。工作日累计手腕作业时间6小时，手腕轻度屈曲（约10°），无明显桡尺偏。

评估过程示例1：

- 评估准备 - 组建评估团队：企业内部职业健康管理小组成员、工效学专家。 - 准备观察工具：计时器、《表1 基于用力频次和工作周期用力时间占比的HAL》、《表3 NPF估算表》、《表4 基于HAL的NPFOEL和NPFAL参考值》。 - 沟通协调：与生产线主管沟通，选取有代表性的工位，安排在不影响生产的情况下进行观察。 - 危险因素识别 - 现场观察：观察电子厂流水线工作环境，发现其生产线速度较快，但劳动者操作动作相对固定。 - 作业分析：劳动者主要进行插拔电路板操作，作业时手腕轻度屈曲（约10°），无明显桡尺偏，存在潜在手腕部健康风险，需进一步评估。 - 接触水平评估 - 评估方法选择：因精度要求不高且资源有限，选用观察法。 - HAL确定：观察发现每个作业周期耗时8秒，包含一次完整的 “抓取 - 对准 - 插入 - 释放” 动作。 用力频次（F）计算：F 工作周期用力时间占比（DC）计算：每个作业周期中，手腕用力持续时间为2秒。整个工作周期时间为8秒。DC 查表：根据表1《基于用力频次和工作周期用力时间占比的HAL》，用力频次为7.5次/分钟，用力时间占比为20%-40%，查表得HAL分值为1。 - NPF 评估确定：观察到劳动者插拔电路板时，动作幅度在1~5厘米之间，用力轻微。根据表4《标化峰值力估算表》，用力情况属于“极轻微用力”，NPF为1。 - 危险判定 依据观察法评估结果，该名劳动者HAL=1，NPF=1。参照表1《基于HAL的NPFOEL和NPFAL参考值》，在HAL=1时，NPFAL=3.04，NPFOEL =5.04。NPF值（1）低于NPFAL（3.04），属于低危险范围。 - 控制措施判定 用人单位应继续保持现有防护措施，密切留意劳动者职业健康状态，若作业内容、环境或劳动者反馈出现异常，需即刻重新评估作业危险，以切实保障劳动者身心健康。

C.5.2 劳动者2（汽车制造厂装配劳动者）：观察法

背景信息：某汽车制造厂装配劳动者，每日使用气动扳手紧固螺栓，作业周期为9秒/次。单班累计作业时间6h。作业姿势为手腕持续背伸≥15°，需握持1kg气动扳手完成“抓取—紧固—复位”循环。

评估过程示例2：

- 评估准备 - 组建评估团队：企业内部职业健康管理小组成员、工效学专家。 - 准备观察工具：计时器、《表2 HAL视觉模拟评分量表》、《表3 NPF估算表》、《表4 基于HAL的NPFOEL和NPFAL参考值》。 - 沟通协调：与生产线主管沟通，选取有代表性的工位，安排在不影响生产的情况下进行观察。 - 危险因素识别 - 现场观察：观察汽车制造厂装配车间，发现劳动者工作节奏较快，需频繁使用气动扳手。 - 作业分析：劳动者使用气动扳手紧固螺栓时，手腕持续背伸≥15°，且需握持1kg气动扳手完成 “抓取 - 紧固 - 复位” 循环，判断存在手腕部重复用力作业的职业健康风险。 - 接触水平评估 - 评估方法选择：因精度要求不高且资源有限，选用观察法。 - HAL确定：经观察和计算，每个作业周期耗时 9 秒，包含一次完整的 “抓取 - 紧固 - 复位” 动作。 用力频次（F） 由于用力频次为6.67次/分钟低于表2的最低值7.5次/分钟，因此使用表2《HAL视觉模拟评分量表》进行评估。观察到劳动者手部动作偶尔出现，动作节奏较慢，动作之间有较短的停顿，故 HAL分值为 3。 - NPF 评估确定：观察劳动者执行任务时的用力表现，其需持续握持1kg气动扳手，腕背伸≥15°，动作幅度为5 -10 厘米，用力较轻。根据表3《NPF估算表》，该劳动者的用力特征符合“轻微用力”范围，NPF为 2。 - 危险判定 依据观察法评估结果，该名劳动者 HAL = 3，NPF = 2。参照《基于 HAL 的 NPF OEL 和 NPF AL 参考值》，在 HAL= 3时，NPF AL = 1.92，NPF OEL = 3.92。由于 NPF 评估值2位于 NPF AL（1.92）与 NPF OEL（3.92）之间，该作业职业接触危险为中危险（黄色）。 - 控制措施判定 用人单位需采取适宜的职业卫生行动以降低职业接触强度，包括工程控制（如优化工具设计）、管理控制（如增加休息时间）及个体防护（如提供防护手套）等综合措施，以减少健康危险。

C.5.3 劳动者3（建筑工地钢筋捆扎劳动者）：测量法

背景信息：某建筑工地钢筋捆扎劳动者，每日徒手弯曲钢筋，作业周期为15秒/次，每个周期包含一次完整的“抓取-弯曲-复位”动作。工作日累计作业时间8小时。由于钢筋规格差异，实际用力时间（ET）和休息时间（RT）存在波动。通过表面肌电仪连续监测10个完整工作周期，数据记录如下：

表C.4 钢筋捆扎劳动者作业周期用力时间与休息时间监测数据

| 工作周期 | ETi（秒） | RTi（秒） | 作业周期总时间 （ETi+RTi） | 用力时间占比 （DCi, %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期1 | 12 | 3 | 15 | 80.0 |
| 周期2 | 11 | 4 | 15 | 73.3 |
| 周期3 | 13 | 2 | 15 | 86.7 |
| 周期4 | 10 | 5 | 15 | 66.7 |
| 周期5 | 12 | 3 | 15 | 80.0 |
| 周期6 | 11 | 4 | 15 | 73.3 |
| 周期7 | 14 | 1 | 15 | 93.3 |
| 周期8 | 12 | 3 | 15 | 80.0 |
| 周期9 | 13 | 2 | 15 | 86.7 |
| 周期10 | 10 | 5 | 15 | 66.7 |

评估过程示例3：

- 评估准备 - 组建评估团队：企业内部职业健康管理小组成员、工效学专家和和数据分析师。 - 准备测量设备：选用表面肌电仪。 - 沟通协调：与工地管理层和钢筋捆扎劳动者进行充分沟通，说明评估目的和流程，确保劳动者配合。 - 危险因素识别 - 现场观察：观察建筑工地钢筋捆扎区域，发现作业环境较为嘈杂，劳动者作业空间有限。 - 作业分析：劳动者在徒手弯曲钢筋时，手腕部需施加较大的力量，且作业周期重复频繁，属于典型的手腕部重复用力作业，存在较高的职业健康风险。 - 接触水平评估 - 测量设备安装：将表面肌电仪的电极片贴在劳动者前臂的尺侧腕屈肌和桡侧腕屈肌位置，确保电极片与皮肤紧密贴合；将电子测角仪固定在劳动者手腕部，注意不要影响正常作业。 - 测量过程：让劳动者按照日常作业方式捆扎钢筋，启动表面肌电仪进行数据采集。连续测量10个完整的工作周期，记录每个工作周期的用力数据。 - 数据整理与分析：将采集到的表面肌电信号导入计算机，使用配套软件进行初步处理，去除噪声和干扰信号。 ① HAL确定： 第一步：计算工作周期用力时间占比（DC总） 根据正文中的公式（2）计算： (2) 式中： DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%； DCi——第i个工作周期内的用力时间占比，单位为%； n ——一个工作日中的总工作周期数，单位为个； i ——用力周期的序号，取值范围为1到n。 =78.7% 第二步：计算用力频次（F） F 第三步：计算HAL 根据正文中的公式（1）计算HAL： (1) 式中： HAL——手腕部活动水平，是根据手腕在执行特定工作任务期间用力的频率及工作周期（包括用力时间和恢复时间）确定的手腕活动强度指标，无单位； - DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%； - F——手腕部用力频次，即每秒钟内平均施加力的次数，单位为次/秒。 根据四舍五入原则，HAL评估分值为1。 ② 计算NPF 第一步：确定峰值力（PF） 通过表面肌电仪测量手腕部在任务期间施加的最大用力，取第90百分位数值为 800微伏。 第二步：确定特定姿势参考力（PSRS） 通过电子测角仪测量，手腕背伸角度：≥15°，随后在同一姿势下使用表面肌电仪测量基准最大力（PSRS），结果为1000微伏。 第三步：计算标化峰值力评估值（NPF）： NPF根据正文中的公式（4）计算。 (4) 式中： - NPF——表示相对于特定姿势下人群的特定用力强度的标准化值，无单位。是一个从0到10的数字，其中0代表最小用力，10代表最大用力； - PF ——在整个任务期间手部最大用力值，通常取自手部施加力量的第90百分位数值，使用压力手套测量时，单位为牛顿；使用表面肌电仪测量时，单位为微伏； - PSRS——根据特定姿势（如腕部屈曲、背伸、桡尺偏等）和劳动者的人体测量学特征（如性别、年龄等）确定的基准最大用力值（开始工作前测量）。测量方法同PF，单位与PF一致。 代入数据： NPF - 危险判定 依据表面肌电仪测量数据，该名劳动者 HAL = 1，NPF = 8。参照表4《基于HAL的NPF OEL 和NPF AL参考值》，在HAL = 1时，NPFAL = 3.04，NPF OEL = 5.04。由于 NPF值 8 高于NPF OEL（5.04），该作业职业接触危险为高危险（红色）。 - 控制措施判定 用人单位应重新设计作业流程，实施工程控制（如引入自动化设备、采用工效学设计）和管理控制（如轮岗、缩短连续作业时间），并配备防振手套等防护装备，将接触强度降低至NPFOEL以下。同时，每年定期评估职业接触，确保危险得到有效控制。

  - C.5.4  劳动者4（某家具制造厂装配劳动者）：时间加权平均法（TWA）

背景信息：某家具制造厂装配劳动者，每日负责家具部件的组装工作，主要任务包括使用电动螺丝刀完成座椅腿的组装（任务A）及手动安装五金件（任务B）。任务A的作业周期为10秒/次，单班累计作业时间5小时；任务B的作业周期为15秒/次，单班累计作业时间3小时。

评估过程示例4：

- 评估准备 - 组建评估团队：企业内部职业健康管理小组成员、工效学专家以及数据分析师。 - 准备观察工具：选用表面肌电仪。 - 沟通协调：与生产主管协商选取代表性工位进行评估，确保评估过程不影响生产流程。 - 危险因素识别 - 现场观察：评估团队对家具制造厂的作业现场进行观察，发现劳动者的装配作业需频繁使用电动螺丝刀和手动工具完成家具部件的组装。 - 作业分析：劳动者在使用电动螺丝刀时，手腕需持续背伸并施加一定的力量，且作业节奏较快，属于典型的手腕部重复用力作业，存在较高的职业健康风险。 - 接触水平评估 - 任务及时间确定：劳动者主要完成两个任务： 任务A（组装座椅腿）：工作日累计作业时间5小时。作业周期为10秒/次，每个周期包含一次完整的“抓取-组装-复位”动作。 任务B（安装五金件）：工作日累计作业时间3小时。作业周期为15秒/次，每个周期包含一次完整的“抓取-安装-复位”动作。 2）评估方法选择：选用测量法进行评估。 3）数据采集：通过表面肌电仪测量任务A和任务B每个工作周期的用力时间（ET）和休息时间（RT）。 4）数据整理与分析： 将采集到的表面肌电信号导入计算机，使用配套软件进行初步处理，去除噪声和干扰信号。 ① HAL确定： 任务A： 表B.5 家具制造厂装配劳动者安装座椅腿作业周期用力时间与休息时间监测数据 工作周期; ETi（秒）; RTi（秒）; 作业周期总时间 （ETi+RTi）; 用力时间占比 （DCi, %）. 周期1; 4; 6; 10; 40.0. 周期2; 3; 7; 10; 30.0. 周期3; 5; 5; 10; 50.0. 周期4; 4; 6; 10; 40.0. 周期5; 3; 7; 10; 30.0. 周期6; 5; 5; 10; 50.0. 周期7; 4; 6; 10; 40.0. 周期8; 3; 7; 10; 30.0. 周期9; 5; 5; 10; 50.0. 周期10; 4; 6; 10; 40.0. 第一步：根据正文中的公式（2）计算工作周期用力时间占比（DC总） (2) 式中： DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%； DCi——第i个工作周期内的用力时间占比，单位为%； n ——一个工作日中的总工作周期数，单位为个； i ——用力周期的序号，取值范围为1到n。 第二步：计算用力频次（F） F 第三步：计算HAL 根据正文中的公式（1）计算HAL： (1) 式中： HAL——手腕部活动水平，是根据手腕在执行特定工作任务期间用力的频率及工作周期（包括用力时间和恢复时间）确定的手腕活动强度指标，无单位； - DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%； - F——手腕部用力频次，即每秒钟内平均施加力的次数，单位为次/秒。 1.025 根据四舍五入原则，HAL评估分值为1。 任务B 表B.6 家具制造厂装配劳动者安装安装五金件作业周期用力时间与休息时间监测数据 工作周期; ETi（秒）; RTi（秒）; 作业周期总时间 （ETi+RTi）; 用力时间占比 （DCi, %）. 周期1; 3; 12; 15; 20.0. 周期2; 2; 13; 15; 13.3. 周期3; 4; 11; 15; 26.7. 周期4; 3; 12; 15; 20.0. 周期5; 2; 13; 15; 13.3. 周期6; 4; 11; 15; 26.7. 周期7; 3; 12; 15; 20.0. 周期8; 2; 13; 15; 13.3. 周期9; 4; 11; 15; 26.7. 周期10; 3; 12; 15; 20.0. 第一步：根据正文中的公式（2）计算工作周期用力时间占比（DC总） (2) 式中： DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%； DCi——第i个工作周期内的用力时间占比，单位为%； n ——一个工作日中的总工作周期数，单位为个； i ——用力周期的序号，取值范围为1到n。 第二步：计算用力频次（F） F 第三步：计算HAL 根据正文中的公式（1）计算HAL： (1) 式中： HAL——手腕部活动水平，是根据手腕在执行特定工作任务期间用力的频率及工作周期（包括用力时间和恢复时间）确定的手腕活动强度指标，无单位； - DC总——整个工作日内所有单个工作周期用力时间占比的平均值，单位为%； - F——手腕部用力频次，即每秒钟内平均施加力的次数，单位为次/秒。 0.522 根据四舍五入原则，HAL评估分值为1。 第四步：计算TWA HALTWA根据公式（5）计算。 (5) 式中： - HALTWA——时间加权平均手腕部活动水平，无单位； - HALj——第j个独立周期任务的HAL值，无单位； - Tj ——第j个独立周期任务的用力时间，单位为秒； - m ——整个工作日内的独立周期任务总数，单位为个。 ② 计算NPF 任务A： 第一步：确定峰值力（PF） 通过表面肌电仪测量手腕部在任务期间施加的最大用力，取第90百分位数值为800微伏。 第二步：确定特定姿势参考力（PSRS） 通过表面肌电仪测量，基准最大力（PSRS）为1000微伏。 根据公式（4）计算NPF值： NPF 任务B： 第一步：确定峰值力（PF） 通过表面肌电仪测量手腕部在任务期间施加的最大用力，取第90百分位数值为500微伏。 第二步：确定特定姿势参考力（PSRS） 通过表面肌电仪测量，基准最大力（PSRS）为1000微伏。 根据公式（4）计算NPF值： NPF NPFTWA评估根据公式（6）计算。 (6) 式中： NPFTWA评估——时间加权平均标化峰值力评估值，用于综合评估劳动者在多个不同工作任务中的手腕部用力情况。该值根据每个工作任务的NPF及其所占时间计算得出，能够更准确地反映劳动者在整个工作日中的接触水平，无单位； ### NPFj——第j个独立周期任务的NPF值，无单位； ### Tj ——第j个独立周期任务的时间，单位为秒； ### m ——整个工作日内的独立周期任务总数，单位为个。 - 危险判定 根据计算结果，HALTWA≈0.836，四舍五入为1。NPFTWA评估=6.875，四舍五入为7。参照表4《基于HAL的NPF OEL和 NPF AL参考值》，在HAL=1时，NPFOEL约为5.04，NPFAL约为3.04。由于NPFTWA评估值7高于NPFOEL（5.60），该作业职业接触危险为高危险（红色）。 - 控制措施判定 用人单位应重新设计作业流程，实施工程控制（如引入自动化设备、采用工效学设计）和管理控制（如轮岗、缩短连续作业时间），并配备防振手套等防护装备，将接触强度降低至NPFOEL以下。同时，每年定期评估职业接触，确保危险得到有效控制。

- 附  录  D
（资料性）
正确使用本标准的说明

- D.1 适用范围与对象

本标准适用于所有工作场所中从事手腕部重复用力作业的劳动者，特别是那些长时间（累计工时≥4小时/日）进行腕部屈曲、背伸、桡尺偏或复合动作作业的人员。这些作业活动常见于国民经济行业分类中的制造业（包括但不限于电子设备制造、家具制造、汽车制造、生物药品制造、玩具制造等）。由于工作性质，这些劳动者可能面临较高的职业性腕管综合征等肌肉骨骼疾患的危险。

- D.2 评估时间点与频率

新入职劳动者上岗前须进行基线评估，涵盖作业姿势、用力负荷测量等内容，具体方法见附录A。在岗劳动者建议每年评估一次，若工作内容或环境发生变化，应及时重新评估，以确保评估结果的时效性和准确性。

- D.3 评估方法的选择

实际评估时，可根据工作场所情况和精度要求，选择观察法或测量法获取HAL和NPF参数。

- C.3.1 观察法

观察法适用于精度要求不高的工作场所或快速筛查阶段。可通过视频录像或直接观察，评估手腕部的用力频次、用力时间及工作周期用力时间占比，对照表格确定HAL等级或NPF。此方法为初步评估手段，可在无专业设备时使用，为后续精确测量提供参考。

- D,3.2 测量法

测量法适用于精度要求高的工作场所，或观察法无法提供精确数据时。需用专业设备（如手腕部力传感手套、表面肌电仪等）准确获取HAL和NPF，为职业病诊断、危险评估和控制措施制定提供科学依据。

- D.3.3 结果不一致时的结论判定

观察法和测量法结果不一致时，优先采纳测量法结果。因其精度更高、客观性更强，能更准确反映实际作业情况和劳动者职业接触水平。职业健康危险评估应遵循谨慎性原则，优先采纳更为严格的结果，确保劳动者健康安全。

- D.4 评估结果的解读与应用

用用人单位依据本标准的职业接触参考限值（NPFOEL）和行动水平参考值（NPFAL），判定劳动者职业接触危险，并按结果采取对应控制策略。

低危险时，表明劳动者健康危险低，用人单位应维持现有控制措施，确保持续符合低危险标准。若劳动者有抱怨或工作任务、方式改变，需及时评估职业健康危险。

中危险时，劳动者可能面临健康危险，用人单位需采取职业卫生行动，如优化作业流程、减少重复用力频率、增加休息时间和提供培训。每3年进行一次职业接触评估，重点检查作业姿势和用力负荷。

高危险时，劳动者健康危险大，需立即干预。用人单位应根据评估结果，重新设计作业流程，采用工程和管理控制，并提供防护装备，确保接触强度降至NPFOEL以下。每年定期评估职业接触，确保危险可控。

用人单位应定期监测和评估劳动者职业接触水平，推动作业环境持续改进，防止劳动者健康受潜在威胁。

- D.5 与职业病诊断的衔接

本标准的评估方法和结果可作为职业性腕管综合征等职业病诊断时判断过量接触的参考依据。当劳动者出现手部正中神经支配区域感觉或运动功能障碍等症状时，结合本标准的评估结果，可提升职业接触与手腕部疾病关联性判定的可靠性。职业病诊断机构进行诊断时，可参考本标准的技术要求和评估程序，确保诊断的准确性和公正性。

- D.5.1 职业接触参考限值的应用与注意事项

- D.5.1.1应用

  - NPFOEL和NPFAL是基于科学性和可行性制定的预防性参考值，旨在指导手腕部重复用力作业的职业接触控制，为健康劳动者提供保护，降低手腕部职业性肌肉骨骼疾病的发生危险。同时，这些参考值也可作为职业病诊断时的辅助参考指标之一，用于综合评估劳动者的职业接触水平和健康危险。

- D.5.1.2 注意事项

职业性肌肉骨骼疾病的诊断应严格依据GBZ 336《职业性腕管综合征诊断标准》执行，并需综合考量工效学危险因素、个体健康状况及劳动组织状况。NPFOEL和NPFAL是本标准提出的危险性评估预防参考值，在职业病诊断中可作为评估职业接触水平的辅助依据。对存在既往病史（如糖尿病、甲状腺功能减退、类风湿关节炎、妊娠、肥胖等腕管综合征相关非职业危险因素）或具备其他个体健康风险的劳动者，须严格遵循GBZ 188《职业健康监护技术规范》实施健康监护与管理。即使劳动者手腕部作业接触水平低于NPFOEL，用人单位仍应依据风险评估结果，参照GBZ 188《职业健康监护技术规范》及GBZ/T 225《用人单位职业病防治指南》等标准，采取加强健康监护、个体防护和综合管理措施，防止其健康损害加剧。

- D.5.2 职业接触评估标准对诊断的支持作用

- D.5.2.1 预防作用

基于本标准的评估程序及危险等级判定结果，可系统识别出手腕部重复用力作业中存在较高健康危险的作业工序或工作内容。用人单位可据此对高危险作业工序优先采取工程技术控制（如优化工具与流程、实施自动化）、管理控制（如调整作业节奏、增加工间休息）及个体防护等综合性干预措施，从源头上降低职业性腕管综合征的发生风险。本标准提供的量化评估方法，有助于指导企业针对性开展职业健康风险管理，合理配置资源，有效改善工作条件与工效学设计，提升管理水平，实现职业性肌肉骨骼疾病的早期预防和控制。

- D.5.2.2 辅助诊断作用

  - 危险等级模型能为职业性腕管综合征的诊断提供关键职业接触证据。当劳动者出现相关症状时，该模型可帮助判断其症状与职业活动的关联性，从而提高诊断准确性。该模型详细记录劳动者职业接触水平的信息，如作业重复频率、用力强度和持续时间等，可作为确认劳动者是否满足职业性腕管综合征诊断标准中职业史要求的关键依据，有力支持诊断过程。

- D.5.2.3 治疗与康复的指导作用

  - 危险等级模型为职业性腕管综合征患者的治疗与康复提供了重要依据。它协助医生和职业健康专家了解患者的职业接触程度，从而制定个性化、有效的治疗和康复方案。对于严重病例，强调了积极治疗和长期康复的必要性，并提出了合理的工作安置建议。该模型与诊断标准协同作用，构建了从职业接触到疾病诊断及后续处理的完整体系，确保劳动者获得全面保障，并为职业病防治的科学研究和政策制定提供数据支持。

- D.6 培训与宣教

用人单位应组织劳动者和相关管理人员进行培训，使其了解手腕部重复用力作业的危害、本标准的内容和评估方法，以及正确的姿势和操作方法，减少职业危害。同时，职业卫生技术服务机构及职业病诊断机构应加强对相关技术人员的培训，使其熟练掌握本标准的评估技术和方法，以便准确应用本标准和《GBZ336—2025职业性腕管综合征诊断标准》，保障劳动者健康权益。

# 参考文献

[1] 2024 TLVs® and BEIs® Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices: Ergonomics – Hand Activity (PP.185-189).

[2] T/WSJD 14.1 工作相关肌肉骨骼疾患的工效学预防指南 第一部分：通用要求.

[3] Wang M, et al. Hand Posture and Force Estimation Using Surface Electromyography and an Artificial Neural Network [J]. Hum Factors, 2023, 65(3): 382-402.